Rapport de laboratoire

Control Theory :

Plateforme : TCLab

Propos du laboratoire : Implémentation d’un PID avec FeedForward en Python

Enseignant : Franky De BRUYN

Etudiants : Heni REKIK - Matthias LEONARD

Année académique : 2022-2023

Table des matières

I.	Introduction	4

II.	Identification du process	6

1.	Identification de PV0	6

2.	Identification de la fonction de transfert P(s)	6

1.	Méthodes numérique graphique optimisation	8

2.	Méthodes graphique (à la main)	10

a.	Broida	10

b.	Van der Grinten	11

c.	Strejc	12

3.	Comparaison des graphes	12

4.	Comparaison des diagrammes de Bode :	14

5.	Identification de la fonction de transfert D(s) :	15

6.	Etude approfondie du point de fonctionnement P(s) et D(s) :	15

1.	Etude sur MV :	16

a.	Gain statique :	17

b.	Constante de temps :	17

c.	Délais thêta	18

d.	Synthèse :	18

2.	Etude sur DV :	18

a.	Gain statique :	19

b.	Constante de temps :	20

c.	Délais thêta :	20

d.	Synthèse :	21

III.	Modélisation, PID, FeedForward	22

1.	Fonction de transfert du Tclab	24

2.	PID	25

3.	IMC tuning	28

IV.	Simulation et expérimentation en boucle ouverte et Fermé	30

1.	Simulation du TCLab	30

1.	Boucle ouverte sans feedforward :	31

2.	Boucle ouverte avec Feedforward	32

3.	Boucle ouverte sans Feedforward	33

4.	boucle fermée avec feedforward	34

2.	Expérimentation sur TCLab :	35

1.	Open loop sans FeedForward	35

2.	Open loop avec Feedforward	36

3.	Close loop no feedforward	36

4.	Close loop + feedforward	37

V.	Conclusion	37

VI.	Annexes :	37

Introduction

L’objectif de ce laboratoire est d’appliquer la théorie du cours "Control theory and applications" à l’aide du kit Arduino de contrôle de température TCLab. Le Tclab fera office de Process que nous allons devoir modéliser, simuler et enfin réguler avec un Controller.

La plateforme Tclab (température control lab.) est compose d’une plateforme comportant deux thermomètre (T1, T2) et deux chauffage (HP1, HP2). Tclab s’agit d’une plateforme multivariable avec des processus non linéaires.

Pour simplifier notre modèle nous allons considérer HP1 comme MV (manipulated value), T1 comme PV (process value), HP2 comme DV (Disturbance value) et pour accentuer la perturbation « disturbance value » une barre métallique a été ajouté entre les deux chauffages pour avoir un phénomène de conduction. Pour l’étude de P(s) et D(s) nous travaillons autour du point de fonctionnement MV=HP1=50% et DV=HP2=50%.

Dans un premier temps nous allons observer la réponse indicielle de MV sur PV quand le système est en régime (Boucle ouverte) et nous allons également observer la réponse indicielle de DV sur PV.

De plus, nous allons identifier :

- Les paramètres Kp, T, thêta par une méthode numérique du premier ordre (identification FOPDT= Broida).

- Les paramètres Kp, T1, T2, thêta par une méthode numérique du deuxième ordre (identification SOPDT= van der Grinten).

- Les paramètres par des méthodes graphique tel que les méthodes de Broida, van der Grinten et Strejc.

Dans un deuxième temps, nous allons implémenter un régulateur PID et un feedforward. Par après, nous utiliserons la méthode IMC tuning pour optimiser notre PID et testerons le modèle TClab en simulation et en réel.

Les points que nous allons essayer de développer sont mettre en avant les acquis du cours et faire preuve d’originalité en généralisant l’étude de D(s) et P(s) sur plusieurs points de fonctionnements.

Identification du process

## Identification de PV0

Dans cette rubrique nous essayons de déterminer PV0 pour notre point de fonctionnement pour un MV=50% et un DV=50%, pour accélérer l’arrivé en régime de la plateforme nous donnons un profile de MVman de 100% sur les 60 premières secondes pour ensuite diminuer à 70% et au bout de 120 secondes nous passons à un MV=50%, Dans le même principe nous mettons la valeur DV à 70% pour les 80 premières secondes.

Figure 1 : PV0 MV50% et DV50% - TCLab_PV0_2023-03-30-15h32.png

Nous pouvons observer le régime est atteint en 300 secondes (Attention avec cette procédure de MV et DV sur cette plateforme précisément) pour une valeur PV0 = 54°C

## Identification de la fonction de transfert P(s)

Afin d’identifier la fonction de transfert P(s) et identifier les caractéristiques du processus. Nous allons fixer MV à 30% et DV à 50%. Une fois que le régime est atteint nous augmenterons MV à 70% et attendrons la stabilisation de la sortie du process PV. Après l’établissement du PV, on repasse le MV à 30 afin de pouvoir étudier la redescente du système, ce qui pourra nous aider à mieux représenter le système avec nos méthodes d’optimisations.

Le meme protocole sera ensuite appliqué avec un MV fixe et un DV qui passe de 30% à 70%.

Ensuite, les données obtenues sont normalisées et mise à l’échelle unitaire. On peut donc constater l’influence de l’augmentation par 1% de MV sur PV. ( il faut mettre avec la valeur de cette année) Dans notre cas on observe une augmentation d’entre 0.4 et 0.5 degrés en environ 300 secondes).

Les méthodes graphiques de Strejc, Broida et Van der Grinten ainsi que les optimisations graphiques fournies avec le package package_DBR vont nous permettre d’identifier le processus.

### Méthodes numérique graphique optimisation

La bibliothèque package_DBR comprend les fonctions FOPDT et SOPDT qui représentent la sortie simulée PV d’un système avec un gain Kp, une ou deux constantes de temps (en fonction de l’ordre du système) T1 et T2 et un delay theta. La fonction prend aussi en entré le vecteur de valeurs MV et nous rend la sortie PV.

De plus, les fonction FOPDT_cost et SOPDT_cost retournent le "coût" d’une modélisation de système, ce coût représente la différence entre les valeurs obtenues par simulation et les valeurs de sortie réelles du système.

En combinant les deux modélisations, on obtient une modélisation optimisée pour assimiler le mieux possible au comportement du système. Dans notre cas, nous obtenons les constantes suivantes pour la variation sur MV (Second ordre) :

(Remplacer le graphe)

Identification second ordre sur MV

Variation DV : (nouveau graphe)

Identification second ordre pour DV

On constate que notre constante de temps T2p est pratiquement nulle et que notre système pourrait donc être représenté en premier ordre. En revanche, nous avons décidé de considérer notre système du second ordre avec une constante de temps nulle afin de réaliser ce laboratoire avec des implémentions qui fonctionnent sur les systèmes du premier et deuxième ordre. De plus, on observe que le delay est relativement bas vu que les deux transistors sont assez proches l’un de l’autre et il y a un effet de couplage fort due à la plaque métallique ce qui explique le petit delay.

### Méthodes graphique (à la main)

Les fonctions utilisées précédemment se basent sur des méthodes graphiques qui sont détaillées dans la feuille de consigne du laboratoire. Voici nos résultats :

Figure 2 : Recherche manuscrite des caractéristiques d'une réponse unitaire

Identification des valeurs graphiques

| a | 0,09 |
| --- | --- |
| t1 |  |
| t2 |  |
| Tu |  |
| Tg |  |
| Kp | 0,38°C/% |

#### Broida

La méthode de Broida est un système du premier ordre avec délais, il existe deux façons d’obtenir les paramètres, sa fonction de transfert est la suivante :

Ps=KpTs+1e-θs

Nous avons obtenu les approximations suivantes :

- T

- Teta

#### Van der Grinten

Le modèle de van der Grinten est un système du deuxième ordre avec délais, sa fonction de transfert est la suivante :

Ps=Kp(T1s+1)(T2s+1)e-θs

Nous avons obtenu les approximations suivantes :

- T1

- T2

- Teta

#### Strejc

Le modèle de Strejc est un modèle d’ordre n avec des pôles identiques :

Pss=KpTs+1ne-θs

Nous avons obtenu les constantes grâce aux étapes suivantes :

- Déterminer le ratio de Tu et Tg :

an ≤TuTg < an+1

TuTg = (la valeur)

- Déterminer l’ordre grâce à la table de Strejc :

an =TuthTg ⇒ Tuth =anTg

- Déterminer les constantes :

θ = Tu - Tuth = Tu -anTg

bn =TgT ⇒ T =Tgbn

Ce modèle est une version simple du modèle de Broida, alors, analyser les graphiques du modèle de Strejc n’est pas nécessaire. Celui-ci est en fait plus adéquat pour des ordres plus importants.

## Comparaison des graphes

Figure 3: Compilation d'une réponse unitaire aux estimées de P(s) sous plusieurs méthodes

Nous pouvons observer que la méthode graphique optimale est celle de Broida. Quant aux simulations, elles épousent toutes les deux bien la réponse expérimentale.

Notre système ressemble globalement à un système de premier ordre. La simulation du deuxième ordre a juste une deuxième constante de temps très basse.

(T1 = , T2 = )

En comparant la courbe de van der Grinten obtenu par des méthodes numériques à la courbe de Broida obtenu pas méthode numérique, visuellement, il n’existe pas de différence significative ceci s’explique par le fait que le paramètre T2 est presque égale à 0. Notre système est donc un système du premier ordre.

Il est aussi possible d’observer les différentes valeurs du délai dans tous nos modèle, Broida 1 est celui avec un plus grand délai, nous pouvons observer un long méplat et la valeur de PV descend longtemps après que le step de MV est fini.

Nous pouvons également observer que la courbe de van der Grinten et Strejc obtenu par des méthodes graphiques ont des allures comparables, ceci explique que les deux courbes sont du deuxième ordre, la seule différence est que pour les pôles van der Grinten utilise deux paramètre T1 et T2 différents tandis que Strejc utilise le même T pour les deux pôles.

## Comparaison des diagrammes de Bode :

(il faut changer les valeurs de dB et le graphe )

Dans le premier diagramme de Bode les simulations de premier et deuxième ordre sont superposées. On peut conclure que notre approche graphique basé sur le modèle de Broida qui ressemble le plus aux courbes optimales. De plus Le modèle de Broida décroît de 20 dB par décade et à bien une chute de -3dB à la fréquence de coupure (gain de 9.5 dB à fc moins les 6,5 dB de gain statique, déterminer graphiquement). Si on regarde le diagramme de phase ces résultats sont plausibles pour un ordre 1.

Diagramme de Bode

On peut aussi observer que diagramme de phase du modèle de van der Grinten est assez similaire à celui de Broida bien qu’il soit d’ordre 2 (il y a juste un petit Delay). On observe aussi une décroissance du gain de 40 dB par décade ce qui est caractéristique d’un ordre 2.

Quant aux simulations optimales, elles se ressemblent car la simulation d’ordre 2 a une deuxième constante de temps est très faible ce qui revient à un ordre 1.

## Identification de la fonction de transfert D(s) :

Dans le but de réaliser une simulation de notre plateforme TCLab et également d’implémenter un FeedForward nous cherchons à estimer la fonction de transfert D(s). Pour ce faire nous fixons une valeur de DV=50% et MV=50%, lorsque le régime est atteint nous étudions la réponse unitaire sur DV. Concrètement la valeur de DV passe de 50% à 70%, à l’aide des outils d’identification numérique fournis dans le laboratoire nous pouvons déterminer si le processus D(s) est du premier ordre ou deuxième ordre, la valeur du gain statique, les constantes de temps et le délai.

|  | Kp | T1 | T2 | Thêta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1er ordre | 0,47934693 | 183,862815 | X | 18,3877017 |
| 2ème ordre | 0,47236627 | 172,259419 | 22,1508609 | 0,53371654 |

Nous pouvons conclure que nous sommes en présence d’un processus du deuxième ordre car il existe une constante de temps T2 non négligeable.

## Etude approfondie du point de fonctionnement sur P(s) et D(s) :

Dans cette rubrique nous avons décidé d’étudier l’influence du point de fonctionnement MV (30%, 40%, 50%, 60%, 70%) sur le processus nous avons également réaliser l’étude du point de fonctionnement avec plusieurs delta (20%, 30%, 40%), nous avons également dans la même démarche réaliser l’étude du processus sur DV.

Les données des gains statique, des constantes de temps et les délais sont obtenues grâce aux méthodes d’identification numérique fournis dans le laboratoire (Identification_FOPDT.ipynb et Identification_SOPDT.ipynb).

### Etude sur MV :

Pour l’étude sur MV nous avons réalisé l’expérience sous plusieurs points de fonctionnements et différents deltas, la valeur de DV est fixée à 50%.

| MV [%] | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numerical method 1st order (Broida) - MV Delta 20% - DV 50% |  |  |  |  |  |
| KP | 1,10646902 | 0,59204744 | 0,57353289 | 0,56632535 | 0,58850858 |
| Ts | 329,184216 | 219,673542 | 199,416487 | 199,579828 | 205,614192 |
| Theta | 0,18419198 | 0,99993621 | 1,92824921 | 0,9999684 | 1,97081096 |
| Numerical method 2nd order - MV Delta 20% - DV 50% |  |  |  |  |  |
| KP | erreur | 0,55155461 | 0,55335804 | 0,52356776 | 0,52104096 |
| T1 | erreur | 191,820109 | 184,504684 | 166,827157 | 162,484814 |
| T2 | erreur | 0,04219191 | 1,78E-07 | 5,16E-02 | 6,10E-05 |
| Theta | erreur | 5 | 6,19336906 | 7,20974318 | 10,1371906 |
| Numerical method 1st order - MV Delta 30% - DV 50% |  |  |  |  |  |
| KP | x | 0,86020629 | 0,47307791 | 0,57768199 | x |
| Ts | x | 291,01243 | 187,181418 | 216,416644 | x |
| Theta | x | 4,9995641 | 0,41654189 | 1,9999243 | x |
| Numerical method 2nd order - MV Delta 30% - DV 50% |  |  |  |  |  |
| KP | x | erreur | erreur | 0,51147134 | x |
| T1 | x | erreur | erreur | 174,273283 | x |
| T2 | x | erreur | erreur | 4,88E-05 | x |
| Theta | x | erreur | erreur | 7,99994068 | x |
| Numerical method 1st order - MV Delta 40% - DV 50% |  |  |  |  |  |
| KP | x | x | 0,48307571 | x | x |
| Ts | x | x | 189,625947 | x | x |
| Theta | x | x | 0,80188104 | x | x |
| Numerical method 2nd order - MV Delta 40% - DV 50% |  |  |  |  |  |
| KP | x | x | 0,48305225 | x | x |
| T1 | x | x | 189,610899 | x | x |
| T2 | x | x | 4,10E-05 | x | x |
| Theta | x | x | 0,41252541 | x | x |

Figure 4: Estimation par méthodes numérique de P(s) sur différents points de fonctionnements

#### Gain statique :

Le graphique ci-dessus montre les valeurs de Kp sous plusieurs points de fonctionnement de MV, nous pouvons observer que le point de fonctionnement du processus n’a que peu d’influence sur la valeur de Kp, les seuls points qui semblent sortir d’une valeur de Kp autour de 0,5 °C/% sont les points MV=40% avec delta=30% (Kp=1,1) et le point MV=30% avec delta=20% (Kp =0,86). Le point commun entre les deux Kp est que pour être déterminé ils ont inclus le point de fonctionnement MV=10% pour être calculé. Nous pouvons donc estimer que la valeur Kp autour de MV=10% est plus grande. Ceci met en exergue le principe de non linéarité du processus dans des MV inferieur ou égale à 10%.

#### Constante de temps :

Le graphique ci-dessus montre les constantes de temps obtenues par l’identification numérique d’ordre 1 sous plusieurs points de fonctionnement de MV. Nous remarquons la similitude des courbes avec celles de Kp nous tirons les mêmes conclusions, les constantes de temps sont similaires sauf lorsqu’elles inclus le point MV=10%.

#### Délais thêta

Le graphique ci-dessus montre les délais thêta obtenus par l’identification numérique d’ordre 1 sous plusieurs points de fonctionnement. Nous n’observons pas de phénomène très marqué à l’observation ces données. Nous ne nous prononcerons pas sur des hypothèses incertaines.

#### Synthèse :

Nous pouvons conclure que comportement de la plateforme à un comportement similaire au-dessus 10% de MV, ceci implique que dans l’estimation du processus de P(s) le point de fonctionnement n’influe pas les valeurs de la fonction de transfert et par réciprocité le comportement de la plateforme sera similaire si nous travaillons avec des MV >10%.

L’étude que nous venons de réaliser sur MV à parcourue un range de MV allant de 10% à 90% de MV et comme les Kp semblent similaire sur pour la plage de MV= ]10% ;90%] nous pouvons appréhender le comportement sur cette plage de MV par un modèle linéaire.

### Etude sur DV :

Pour l’étude sur DV nous nous sommes basés sur un point de fonctionnement de MV=50% et nous avons réalisé l’étude d’une réponse unitaire sur plusieurs points de fonctionnement de DV avec un delta de 20%.

| DV [%] | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numerical method 1st order (Broida) - DV Delta 20% - MV 50% |  |  |  |  |  |
| Kd | 0,3938483 | 0,48816891 | 0,47934693 | 0,38140121 | 0,46089386 |
| T | 188,313996 | 227,736207 | 183,862815 | 106,140558 | 219,666225 |
| Theta | 19,0987135 | 17,0000138 | 18,3877017 | 16,1848684 | 13,1677206 |
| Numerical method 2nd order - DV Delta 20% - MV 50% |  |  |  |  |  |
| Kd | 0,32995935 | 0,40629367 | 0,47236627 | 0,37340705 | 0,45821383 |
| T1 | 125,595657 | 147,818872 | 172,259419 | 96,079719 | 215,172144 |
| T2 | 23,2371327 | 30,95561 | 22,1508609 | 1,28E+01 | 1,22E+01 |
| Theta | 7,84895443 | 1,00001626 | 0,53371654 | 6,61346629 | 2,45124843 |

#### Gain statique :

Le graphique ci-dessus montre les valeurs de Kd sous plusieurs points de fonctionnement de DV. Nous pouvons observer que les valeurs de Kd sont similaires sur les points de fonctionnement testé.

#### Constante de temps :

Le graphique ci-dessus montre les constantes de temps sous plusieurs points de fonctionnement de DV. Nous avions précédemment identifié le processus DV comme étant du deuxième ordre, nous observons que les constantes de temps pour la série du deuxième ordre ne permet pas d’identifier une tendance en fonction du point de fonctionnement de plus les constantes de temps varient très peu entre elles (delta max pour T1=76s et T2=18s). De ces données nous tirons la conclusion que le point de fonctionnement de DV n’influence pas les constantes de temps.

#### Délais thêta :

Le graphique ci-dessus montre les délais thêta obtenu par identification numérique d’ordre 1 et d’ordre 2 sous plusieurs points de fonctionnement DV. Nous observons que les valeurs de thêta ne varient pas (delta thêta max 2ème deuxième ordre = 7, 3) de plus nous n’observons pas de tendance spécifique avec le changement de température. Nous concluons que Thêta DV ne dépend pas du point de fonctionnement pour les DV allant de 30% à 70%.

#### Synthèse :

Nous venons de voir que les Kp, les constantes de temps et thêta ne varient pas significativement entre les points de fonctionnement de DV, nous concluons que le processus D(s) aura le même comportement sous tous les points de fonctionnement.

Nous avons estimé en observant Kp et Kd que nous pouvions appréhender par des modèles linéaires sur des plages de chauffe allant de ]10% ; 90%] pour MV et [10% ; 90%] pour DV. Pour montrer de manière plus directe nos propos nous devrions réaliser des graphiques de PV0 en fonction MV. Pour montrer l’indépendance de DV sur la plage linéaire de MV nous devrions réaliser les graphiques sous plusieurs DV0 (20,30,40,50%…). Ces graphiques devraient être réalisé réciproquement pour DV soit PV0 en fonction de DV.

Malheureusement nous n’avons pas suffisamment de temps pour réaliser ces graphiques néanmoins, Pour illustrer nos conclusions sur le principe de similarité du comportement de MV et DV (pour des points de fonctionnements MV >10 % et DV > 10%) nous avons réalisé une expérimentation TCLab pour MV0= 60% et DV0= 30% (PV0=50°C) en gardant les paramètres Kp, Kd, T1p, T1d, T2p et T2d pour MV=50% et DV=50%. Nous observons que le fonctionnement du FeedForward fonctionne parfaitement et de même pour le comportement général du PID. (Document en Annexe)

Modélisation, PID, FeedForward

Le but de notre laboratoire est de contrôler notre processus, qu’on vient de déterminer ces paramètres en boucle ouverte, via un régulateur PID discret parallèle.  Nous allons réaliser un système de contrôle en boucle fermer avec un PID discret (parallèle) et un feedforward, ces points seront abordés plus bas dans le rapport. Cette section du rapport est dédiée à l’implémentation du PID, déterminer ses paramètres et vérifier sa robustesse. Le PID parallèle est le plus utilisé en industrie :

PID parallèle dans le domaine de Laplace

Voici le schéma global du système qui nous a été donné :

schéma en boucle fermée

Le schéma de notre régulateur est séparé en 3 parties, en bleu la modélisation du Tclab, on peut voir qu’il reçoit en entrées la valeur de DV ainsi que le MV qui sort du contrôleur. Ces deux valeurs passent par leurs fonctions de transfert respectives et nous sortent un PV.

Ce PV repasse dans l’entrée du contrôleur PID qu’est représenté en rouge, celui-ci calcule la différence entre le Setpoint SP et la valeur PV. L’erreur E est utilisé pour déduire la valeur de MV à envoyer au système. Le bloc en vert est le feedforward qui vient informer le PID sur les variations du DV et lui permet de compenser celle-ci.

## Fonction de transfert du Tclab

Notre système s’identifie le plus à un ordre 1. Toutefois nous avons choisis de modéliser celui-ci grâce à un ordre 2 étant donné qu’il suffit de mettre la valeur de T2 à 0 dans la fonction de transfert. Ainsi, notre fonction pourra être réutilisé sur d’autre système d’ordre 2. C’est donc grâce aux paramètres déterminé avec le modèle de van der Grinten, les fonctions de transfert sont les suivantes :

- P (s) =

- D (s) =

## PID

Pour avoir notre système en boucle fermée et avoir un contrôle sur PV grâce au PID mis en parallèle. Celui est composé d’une action proportionnelle, intégrale et dérivée :

- L’action proportionnelle P est un changement de setpoint et influence la responsivité du système.

- L’action intégrale I prend en compte les erreurs du passé pour diminuer l’erreur statique.

- L’action dérivée D estime les futures erreurs pour anticiper. Les implémentations avec help () sont disponibles dans les annexes.

La fonction de transfert du PID est la suivante :

- 𝑀𝑉 = 𝐾𝑐 × (1 + 1/ 𝑇i * 𝑠 + 𝑇d * 𝑠 / (𝑇fd * 𝑠+1)) ×𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟

Où :

- Kc = gain du contrôleur

- Td = terme dérivatif

- Ti = terme intégrateur

- Tfd = filtre de l’action dérivée

Pour discrétiser cette équation on va utiliser la méthode « Euler Backward difference », voici les équations de discrétisations :

Nous allons ensuite devoir trouver les paramètres optimaux du Controller avec l’IMC Tuning, implémenter l’anti Wind-up et trouver les marges de gains et marge de phase de notre couple Controller/process.

Les résultats des tests en boucle ouverte/ fermée sont disponibles dans le notebook Package_LAB, voici quelques résultats sur notre système après avoir implémenté toutes les améliorations citées précédemment :

Boucle ouverte

PID en boucle ouverte

  - Réponse indicielle du PID

Pour mieux comprendre le fonctionnement du PID, on va analyser l’effet de chaque action du PID en décomposant les 3 actions MV_P, MV_I et MV_D. Le graphe nous confirme que l’action proportionnelle P, agit lors du changement de set point SP, cette action joue sur la responsivité du système. Cela se fait en multipliant l’erreur du système par le gain K_C.

L’action intégrale I, prendre en compte les erreurs passés en faisant la somme de toutes les erreurs du début jusqu’à l’instant t afin de diminuer l’erreur statique et d’atteindre le set point. Cela est réalisé en intégrant les erreurs et en divisant par le gain T_I.

L’action dérivée D, estime une potentielle variation de l’erreur E et de donc corriger en anticipant ces variations. Cela se fait en dérivant les erreurs et en les multipliant par un gain T_D.

Boucle fermée

(graphe pour la boucle fermée)

On peut déduire que notre PID réagi correctement, le P correspond bien à l’erreur multipliée par le gain, le I somme bien toutes les erreurs précédentes. La partie dérivée est pratiquement toujours nulle, ce qui est normal étant donné que notre constante de temps dérivative est quasiment nulle (dû à notre système qui est en pratique du premier ordre).

Le feedforward anticipe bien la montée du DV en diminuant le MV de sortie graduellement.

## IMC tuning

Pour déterminer les meilleurs paramètres du PID nous avons utilisé l’IMC tuning avec un gamma de (valeur de gamma). Nous utiliserons la ligne I de la table IMC qui correspond le mieux à notre système.

Table de IMC Tuning

Nous avons donc obtenu les valeurs suivantes pour notre contrôler :

- Kc =

- Ti =

- Td =

Comme mentionné plus haut dans le rapport, La valeur de Td confirme que la sortie dérivative D du PID est pratiquement nulle.

Bode :

indiceGain:  None

indicePhase:  3512

Gain margin :  57.82645263683891 dB at  0.2538285413400334 rad/s

Error in the frequency pahse computation

Résultats des réponses expérimentale

Simulation et expérimentation en boucle ouverte et Fermé

## Simulation du TCLab

Pour tester le changement d’un setpoint ainsi que la réponse au DV, nous appliquons le protocole suivant :

Nous démarrons notre système avec un PV d’environ 18°C, un DV de 50 et le SP du PID à 40 et on laisse notre système pendant 1000 secondes pour qu’il se stabilise.

(encore il faut décrire le système)

### Boucle ouverte sans feedforward :

Simulation du PID sans Feed Forward

### Boucle ouverte avec Feedforward

Simulation du PID avec Feed Forward

Il est évident que grâce au feedforward on voit que la variation du PV générée par le changement du DV est fortement atténuée.

### Boucle ouverte sans Feedforward

### boucle fermée avec feedforward

## Expérimentation sur TCLab :

### Open loop sans FeedForward

### Open loop avec Feedforward

### Close loop no feedforward

### Close loop + feedforward

Conclusion

Annexes :