Rapport de laboratoire

Control Theory :

Plateforme : TCLab

Propos du laboratoire : Implémentation d’un PID avec FeedForward en Python

Enseignant : Franky De BRUYN

Etudiants : Heni REKIK - Matthias LEONARD

Année académique : 2022-2023

Table des matières

I.	Introduction	4

II.	Identification du process	6

Identification de PV0	6

1	Identification de la fonction de transfert P(s)	6

1.	Méthodes numériques	8

Méthodes graphiques	9

a.	Broida	9

b.	Van der Grinten	10

c.	Strejc	10

Comparaison des graphiques et paramètres P(s)	11

Comparaison des diagrammes de Bode :	13

Identification de la fonction de transfert D(s) :	14

Etude approfondie du point de fonctionnement sur P(s) et D(s) :	14

1.	Etude sur MV :	15

a.	Gain statique :	16

b.	Constante de temps :	16

c.	Délais thêta	17

d.	Observation générale :	17

Etude sur DV :	17

a.	Gain statique :	18

b.	Constante de temps :	19

c.	Délais thêta :	19

d.	Observation générale :	20

III.	Modélisation, PID, FeedForward	20

1	Fonction de transfert du Tclab	23

PID	24

IMC tuning	27

IV.	Simulation et expérimentation en boucle ouverte et Fermé	29

1	Simulation du TCLab	29

1.	Boucle ouverte sans feedforward :	30

Boucle ouverte avec Feedforward	31

Boucle ouverte sans Feedforward	32

boucle fermée avec feedforward	33

Expérimentation sur TCLab :	34

1.	Open loop sans FeedForward	34

2.	Open loop avec Feedforward	35

3.	Close loop no feedforward	35

4.	Close loop + feedforward	36

V.	Conclusion	36

VI.	Références :	36

VII.	Annexes :	36

1	Détermination de PV0 pour MV0=60% et DV0=30%	37

Expérimentation pour MV0=60% et DV0=30% pour une modélisation de MV0=50% et DV0=50%	37

Réponse indicielle sur MV pour MV0=50% et DV0=50% :	38

Introduction

L’objectif de ce laboratoire est d’appliquer la théorie du cours "Control theory and applications" à l’aide du kit Arduino de contrôle de température TCLab (temperature control lab). Nous allons devoir identifier la fonction de transfert P(s) et D(s) qui caractérise notre plateforme TCLab n°33 nous allons également modéliser, simuler, implémenter un contrôleur (PID) et un feedforward dans le but de réguler la température autour d’un point d’une température de consigne.

La plateforme TCLab est plateforme comportant deux thermomètre (T1, T2) et deux chauffage (HP1, HP2). Il s’agit d’une plateforme multivariable avec des processus non linéaires

Pour simplifier notre modèle nous allons considérer HP1 comme MV (manipulated value), T1 comme PV (process value) et HP2 comme DV (Disturbance value) pour accentuer l’effet de la perturbation de DV une barre métallique a été ajouté entre les deux chauffages. Pour l’étude de P(s) et D(s) nous travaillons autour du point de fonctionnement MV=HP1=50% et DV=HP2=50%.

- Dans le but d’identifier P(s) nous allons observer la réponse indicielle de MV sur PV quand le système est en régime (et en boucle ouverte), grâce à la réponse nous allons pouvoir identifier les paramètres Kp, les constantes de temps et le délais thêta, nous pourrons également déterminer si notre processus est du premier ordre ou deuxième ordre.

Pour l’identification des paramètres nous allons utiliser plusieurs méthodes :

  - Méthodes numériques :

Les méthodes numériques sont basées sur la minimisation de l’erreur à la courbe réel.

    - Premier ordre (Identification_FOPDT.ipynb)

    - Deuxième ordre (Identification_SOPDT.ipynb)

  - Méthodes graphiques :

    - Broida 1 et Broida 2

    - Van der Grinten

    - Strejc

Nous allons également réaliser une comparaison fréquentielle des modèles de P(s) par la superposition des diagrammes de Bode.

- Dans le but d’identifier D(s) Nous allons observer la réponse indicielle de DV sur PV : et identifier par les méthodes numériques

- Nous allons implémenter un régulateur PID et un feedforward pour suivre une consigne SP.

- Nous utiliserons la méthode IMC tuning pour optimiser notre PID.

- Nous ferons une étude de la marge de gain et marge de phase.

- Nous testerons nos modèles Ps et D(s)  et l’implémentation du PID et FeedForward en simulation et en réel.

Les points que nous allons essayer de développer sont mettre en avant les acquis du cours et faire preuve d’originalité en généralisant l’étude de D(s) et P(s) sur plusieurs points de fonctionnements.

Identification du process

## Identification de PV0

Dans cette rubrique nous essayons de déterminer PV0 pour notre point de fonctionnement pour un MV=50% et un DV=50%, pour accélérer l’arrivé en régime de la plateforme nous donnons un profile de MVman de 100% sur les 60 premières secondes pour ensuite diminuer à 70% et au bout de 120 secondes nous passons à un MV=50%, Dans le même principe nous mettons la valeur DV à 70% pour les 80 premières secondes.

Figure 1 : PV0 MV50% et DV50% - TCLab_PV0_2023-03-30-15h32.png

Nous pouvons observer le régime est atteint en 300 secondes (Attention avec cette procédure de MV et DV sur cette plateforme précisément) pour une valeur PV0 = 54°C

## Identification de la fonction de transfert P(s)

Afin d’identifier la fonction de transfert P(s) et identifier les caractéristiques du processus. Nous allons observer la réponse indicielle autour de MV0=50% avec un delta de 20%. Pour ce faire nous allons monter en régime avec une puissance de 30%, lorsque le régime est atteint la puissance de chauffe augmente à 70%. (Graphique de la réponse indicielle en annexe : Expérimentation pour MV0=60% et DV0=30% pour une modélisation de MV0=50% et DV0=50%).

Si notre fonction de transfert P(s) est du premier ordre la modélisation sera la suivante :

Ps=KpTs+1e-θs

Si nous sommes en présence d’un deuxième ordre :

Ps=Kp(T1s+1)(T2s+1)e-θs

### Valeurs des méthodes graphiques :

Figure 2 : Recherche graphique des caractéristiques d'une réponse indicielle

Identification des valeurs graphiques

| a | 0,09 |
| --- | --- |
| t1 | 42 |
| t2 | 61 |
| Tu | 5 |
| Tg | 139 |
| Kp | 0,38 |

## Comparaison des graphiques et paramètres P(s)

| Méthodes | Kp | T1 | T2 | Thêta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Num FOPDT | 0,57353289 | 199,416487 | 0 | 1,92824921 |
| Num SOPDT | 0,55335804 | 184,504684 | 1,78E-07 | 6,19336906 |
| Broida 1 | 0,38 | 139 | 0 | 5 |
| Broida 2 | 0,38 | 104,5 | 0 | 7,799999999999997 |
| Strejc | 0,38 | 139 | 0 | 5 |
| Van der grinten | 0,38 | -29,713590739 | 84.35679536956 | 16,2221492501655 |

Nous pouvons observer plusieurs comportements avec le tableau ci-dessus, la modélisation par la méthode numérique du second ordre semble mettre en évidence que nous sommes en présence d’un système du premier ordre car la valeur T2 est proche de 0.

Les méthodes numériques nous fournissent des valeur Kp relativement de même pour la valeur de T1.

Nous observons que les paramètres du modèle de Broida 1 et Strecj. Pour le modèle de Strecj nous avons identifié identifier que nous étions en présence d’un système du premier ordre car Tu/Tg étant = 0,036 < 0,10 soit an=0 et bn=1.

Nous pouvons également observer que la méthode de van der Grinten ne convient pas à notre modèle car nous sommes en présence d’une valeur négative pour T1.

Figure 3: Compilation graphique de modélisations de P(s) à une réponse indicielle

En comparant les graphiques des réponses indicielle modéliser par plusieurs méthodes nous pouvons constater que les méthodes qui collent le plus à la courbe réelle sont les deux méthodes graphiques sans pouvoir réellement les départager.

Pour ce qui est des courbes de Broida elles sont légèrement en dessous de notre courbe réelle, néanmoins nous pouvons départager les courbes et la méthode Broida 2 semble mieux correspondre dans le cycle de chauffe et Broida 1 semble mieux correspondre pour le refroidissement.

Pour ce qui est de la courbe de Strecj celle-ci est superposé à la courbe de Broida 1 ceci est logique car nous avons les mêmes paramètres pour Broida 1 et Strecj.

## Comparaison des diagrammes de Bode :

(il faut changer les valeurs de dB et le graphe )

Dans le premier diagramme de Bode les simulations de premier et deuxième ordre sont superposées. On peut conclure que notre approche graphique basé sur le modèle de Broida qui ressemble le plus aux courbes optimales. De plus Le modèle de Broida décroît de 20 dB par décade et à bien une chute de -3dB à la fréquence de coupure (gain de 9.5 dB à fc moins les 6,5 dB de gain statique, déterminer graphiquement). Si on regarde le diagramme de phase ces résultats sont plausibles pour un ordre 1.

Diagramme de Bode

On peut aussi observer que diagramme de phase du modèle de van der Grinten est assez similaire à celui de Broida bien qu’il soit d’ordre 2 (il y a juste un petit Delay). On observe aussi une décroissance du gain de 40 dB par décade ce qui est caractéristique d’un ordre 2.

Quant aux simulations optimales, elles se ressemblent car la simulation d’ordre 2 a une deuxième constante de temps est très faible ce qui revient à un ordre 1.

## Identification de la fonction de transfert D(s) :

Dans le but de réaliser une simulation de notre plateforme TCLab et également d’implémenter un FeedForward nous cherchons à estimer la fonction de transfert D(s). Pour ce faire nous fixons une valeur de DV=50% et MV=50%, lorsque le régime est atteint nous étudions la réponse unitaire sur DV. Concrètement la valeur de DV passe de 50% à 70%, à l’aide des outils d’identification numérique fournis dans le laboratoire nous pouvons déterminer si le processus D(s) est du premier ordre ou deuxième ordre, la valeur du gain statique, les constantes de temps et le délai.

|  | Kp | T1 | T2 | Thêta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1er ordre | 0,47934693 | 183,862815 | X | 18,3877017 |
| 2ème ordre | 0,47236627 | 172,259419 | 22,1508609 | 0,53371654 |

Nous pouvons conclure que nous sommes en présence d’un processus du deuxième ordre car il existe une constante de temps T2 non négligeable et a fortiori la courbe du deuxième ordre se superpose parfaitement sur la courbe expérimentale dans le démarrage de la pente autour de 0secondes.

## Etude approfondie du point de fonctionnement sur P(s) et D(s) :

Dans cette rubrique nous avons décidé d’étudier l’influence du point de fonctionnement MV (30%, 40%, 50%, 60%, 70%) sur le processus nous avons également réaliser l’étude du point de fonctionnement avec plusieurs delta (20%, 30%, 40%), nous avons également dans la même démarche réaliser l’étude du processus sur DV.

Les données des gains statique, des constantes de temps et les délais sont obtenues grâce aux méthodes d’identification numérique fournis dans le laboratoire (Identification_FOPDT.ipynb et Identification_SOPDT.ipynb).

### Etude sur MV :

Pour l’étude sur MV nous avons réalisé l’expérience sous plusieurs points de fonctionnements et différents deltas, la valeur de DV est fixée à 50%.

| MV [%] | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numerical method 1st order (Broida) - MV Delta 20% - DV 50% |  |  |  |  |  |
| KP | 1,10646902 | 0,59204744 | 0,57353289 | 0,56632535 | 0,58850858 |
| Ts | 329,184216 | 219,673542 | 199,416487 | 199,579828 | 205,614192 |
| Thêta | 0,18419198 | 0,99993621 | 1,92824921 | 0,9999684 | 1,97081096 |
| Numerical method 2nd order - MV Delta 20% - DV 50% |  |  |  |  |  |
| KP | erreur | 0,55155461 | 0,55335804 | 0,52356776 | 0,52104096 |
| T1 | erreur | 191,820109 | 184,504684 | 166,827157 | 162,484814 |
| T2 | erreur | 0,04219191 | 1,78E-07 | 5,16E-02 | 6,10E-05 |
| Thêta | erreur | 5 | 6,19336906 | 7,20974318 | 10,1371906 |
| Numerical method 1st order - MV Delta 30% - DV 50% |  |  |  |  |  |
| KP | x | 0,86020629 | 0,47307791 | 0,57768199 | x |
| Ts | x | 291,01243 | 187,181418 | 216,416644 | x |
| Thêta | x | 4,9995641 | 0,41654189 | 1,9999243 | x |
| Numerical method 2nd order - MV Delta 30% - DV 50% |  |  |  |  |  |
| KP | x | erreur | erreur | 0,51147134 | x |
| T1 | x | erreur | erreur | 174,273283 | x |
| T2 | x | erreur | erreur | 4,88E-05 | x |
| Thêta | x | erreur | erreur | 7,99994068 | x |
| Numerical method 1st order - MV Delta 40% - DV 50% |  |  |  |  |  |
| KP | x | x | 0,48307571 | x | x |
| Ts | x | x | 189,625947 | x | x |
| Thêta | x | x | 0,80188104 | x | x |
| Numerical method 2nd order - MV Delta 40% - DV 50% |  |  |  |  |  |
| KP | x | x | 0,48305225 | x | x |
| T1 | x | x | 189,610899 | x | x |
| T2 | x | x | 4,10E-05 | x | x |
| Thêta | x | x | 0,41252541 | x | x |

Figure 4: Estimation par méthodes numérique de P(s) sur différents points de fonctionnements

#### Gain statique :

Le graphique ci-dessus montre les valeurs de Kp sous plusieurs points de fonctionnement de MV, nous pouvons observer que le point de fonctionnement du processus n’a que peu d’influence sur la valeur de Kp, les seuls points qui semblent sortir d’une valeur de Kp autour de 0,5 °C/% sont les points MV=40% avec delta=30% (Kp=1,1) et le point MV=30% avec delta=20% (Kp =0,86). Le point commun entre les deux Kp est que pour être déterminé ils ont inclus le point de fonctionnement MV=10% pour être calculé. Nous pouvons donc estimer que la valeur Kp autour de MV=10% est plus grande. Ceci met en exergue le principe de non linéarité du processus dans des MV inferieur ou égale à 10%.

#### Constante de temps :

Le graphique ci-dessus montre les constantes de temps obtenues par l’identification numérique d’ordre 1 sous plusieurs points de fonctionnement de MV. Nous remarquons la similitude des courbes avec celles de Kp nous tirons les mêmes conclusions, les constantes de temps sont similaires sauf lorsqu’elles inclus le point MV=10%.

#### Délais thêta

Le graphique ci-dessus montre les délais thêta obtenus par l’identification numérique d’ordre 1 sous plusieurs points de fonctionnement. Nous n’observons pas de phénomène très marqué à l’observation ces données. Nous ne nous prononcerons pas sur des hypothèses incertaines.

#### Observation générale :

Nous pouvons conclure que comportement de la plateforme à un comportement similaire au-dessus 10% de MV, ceci implique que dans l’estimation du processus de P(s) le point de fonctionnement n’influe pas les valeurs de la fonction de transfert et par réciprocité le comportement de la plateforme sera similaire si nous travaillons avec des MV >10%.

L’étude que nous venons de réaliser sur MV à parcourue un range de MV allant de 10% à 90% de MV et comme les Kp semblent similaire sur pour la plage de MV= ]10% ;90%] nous pouvons appréhender le comportement sur cette plage de MV par un modèle linéaire.

### Etude sur DV :

Pour l’étude sur DV nous nous sommes basés sur un point de fonctionnement de MV=50% et nous avons réalisé l’étude d’une réponse unitaire sur plusieurs points de fonctionnement de DV avec un delta de 20%.

| DV [%] | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numerical method 1st order (Broida) - DV Delta 20% - MV 50% |  |  |  |  |  |
| Kd | 0,3938483 | 0,48816891 | 0,47934693 | 0,38140121 | 0,46089386 |
| T | 188,313996 | 227,736207 | 183,862815 | 106,140558 | 219,666225 |
| Theta | 19,0987135 | 17,0000138 | 18,3877017 | 16,1848684 | 13,1677206 |
| Numerical method 2nd order - DV Delta 20% - MV 50% |  |  |  |  |  |
| Kd | 0,32995935 | 0,40629367 | 0,47236627 | 0,37340705 | 0,45821383 |
| T1 | 125,595657 | 147,818872 | 172,259419 | 96,079719 | 215,172144 |
| T2 | 23,2371327 | 30,95561 | 22,1508609 | 1,28E+01 | 1,22E+01 |
| Theta | 7,84895443 | 1,00001626 | 0,53371654 | 6,61346629 | 2,45124843 |

#### Gain statique :

Le graphique ci-dessus montre les valeurs de Kd sous plusieurs points de fonctionnement de DV. Nous pouvons observer que les valeurs de Kd sont similaires sur les points de fonctionnement testé.

#### Constante de temps :

Le graphique ci-dessus montre les constantes de temps sous plusieurs points de fonctionnement de DV. Nous avions précédemment identifié le processus DV comme étant du deuxième ordre, nous observons que les constantes de temps pour la série du deuxième ordre ne permet pas d’identifier une tendance en fonction du point de fonctionnement de plus les constantes de temps varient très peu entre elles (delta max pour T1=76s et T2=18s). De ces données nous tirons la conclusion que le point de fonctionnement de DV n’influence pas les constantes de temps.

#### Délais thêta :

Le graphique ci-dessus montre les délais thêta obtenu par identification numérique d’ordre 1 et d’ordre 2 sous plusieurs points de fonctionnement DV. Nous observons que les valeurs de thêta ne varient pas (delta thêta max 2ème deuxième ordre = 7, 3) de plus nous n’observons pas de tendance spécifique avec le changement de température. Nous concluons que Thêta DV ne dépend pas du point de fonctionnement pour les DV allant de 30% à 70%.

#### Observation générale :

Nous venons de voir que les Kp, les constantes de temps et thêta ne varient pas significativement entre les points de fonctionnement de DV, nous concluons que le processus D(s) aura le même comportement sous tous les points de fonctionnement.

Nous avons estimé en observant Kp et Kd que nous pouvions appréhender par des modèles linéaires sur des plages de chauffe allant de ]10% ; 90%] pour MV et [10% ; 90%] pour DV. Pour montrer de manière plus directe nos propos nous devrions réaliser des graphiques de PV0 en fonction MV. Pour montrer l’indépendance de DV sur la plage linéaire de MV nous devrions réaliser les graphiques sous plusieurs DV0 (20,30,40,50%…). Ces graphiques devraient être réalisé réciproquement pour DV soit PV0 en fonction de DV.

Malheureusement nous n’avons pas suffisamment de temps pour réaliser ces graphiques néanmoins, Pour illustrer nos conclusions sur le principe de similarité du comportement de MV et DV (pour des points de fonctionnements MV >10 % et DV > 10%) nous avons réalisé une expérimentation TCLab pour MV0= 60% et DV0= 30% (PV0=50°C) en gardant les paramètres Kp, Kd, T1p, T1d, T2p et T2d pour MV=50% et DV=50%. Nous observons que le fonctionnement du FeedForward fonctionne parfaitement et de même pour le comportement général du PID. (Document en Annexe)

Modélisation, PID, FeedForward

Le but de notre laboratoire est de contrôler notre processus, qu’on vient de déterminer ces paramètres en boucle ouverte, via un régulateur PID discret parallèle.  Nous allons réaliser un système de contrôle en boucle fermer avec un PID discret (parallèle) et un feedforward, ces points seront abordés plus bas dans le rapport. Cette section du rapport est dédiée à l’implémentation du PID, déterminer ses paramètres et vérifier sa robustesse. Le PID parallèle est le plus utilisé en industrie :

PID parallèle dans le domaine de Laplace

Voici le schéma global du système qui nous a été donné :

schéma en boucle fermée

Le schéma de notre régulateur est séparé en 3 parties, en bleu la modélisation du Tclab, on peut voir qu’il reçoit en entrées la valeur de DV ainsi que le MV qui sort du contrôleur. Ces deux valeurs passent par leurs fonctions de transfert respectives et nous sortent un PV.

Ce PV repasse dans l’entrée du contrôleur PID qu’est représenté en rouge, celui-ci calcule la différence entre le Setpoint SP et la valeur PV. L’erreur E est utilisé pour déduire la valeur de MV à envoyer au système. Le bloc en vert est le feedforward qui vient informer le PID sur les variations du DV et lui permet de compenser celle-ci.

## Fonction de transfert du Tclab

Notre système s’identifie le plus à un ordre 1. Toutefois nous avons choisis de modéliser celui-ci grâce à un ordre 2 étant donné qu’il suffit de mettre la valeur de T2 à 0 dans la fonction de transfert. Ainsi, notre fonction pourra être réutilisé sur d’autre système d’ordre 2. C’est donc grâce aux paramètres déterminé avec le modèle de van der Grinten, les fonctions de transfert sont les suivantes :

- P (s) =

- D (s) =

## PID

Pour avoir notre système en boucle fermée et avoir un contrôle sur PV grâce au PID mis en parallèle. Celui est composé d’une action proportionnelle, intégrale et dérivée :

- L’action proportionnelle P est un changement de setpoint et influence la responsivité du système.

- L’action intégrale I prend en compte les erreurs du passé pour diminuer l’erreur statique.

- L’action dérivée D estime les futures erreurs pour anticiper. Les implémentations avec help () sont disponibles dans les annexes.

La fonction de transfert du PID est la suivante :

- 𝑀𝑉 = 𝐾𝑐 × (1 + 1/ 𝑇i * 𝑠 + 𝑇d * 𝑠 / (𝑇fd * 𝑠+1)) ×𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟

Où :

- Kc = gain du contrôleur

- Td = terme dérivatif

- Ti = terme intégrateur

- Tfd = filtre de l’action dérivée

Pour discrétiser cette équation on va utiliser la méthode « Euler Backward difference », voici les équations de discrétisations :

Nous allons ensuite devoir trouver les paramètres optimaux du Controller avec l’IMC Tuning, implémenter l’anti Wind-up et trouver les marges de gains et marge de phase de notre couple Controller/process.

Les résultats des tests en boucle ouverte/ fermée sont disponibles dans le notebook Package_LAB, voici quelques résultats sur notre système après avoir implémenté toutes les améliorations citées précédemment :

Boucle ouverte

PID en boucle ouverte

  - Réponse indicielle du PID

Pour mieux comprendre le fonctionnement du PID, on va analyser l’effet de chaque action du PID en décomposant les 3 actions MV_P, MV_I et MV_D. Le graphe nous confirme que l’action proportionnelle P, agit lors du changement de set point SP, cette action joue sur la responsivité du système. Cela se fait en multipliant l’erreur du système par le gain K_C.

L’action intégrale I, prendre en compte les erreurs passés en faisant la somme de toutes les erreurs du début jusqu’à l’instant t afin de diminuer l’erreur statique et d’atteindre le set point. Cela est réalisé en intégrant les erreurs et en divisant par le gain T_I.

L’action dérivée D, estime une potentielle variation de l’erreur E et de donc corriger en anticipant ces variations. Cela se fait en dérivant les erreurs et en les multipliant par un gain T_D.

Boucle fermée

(graphe pour la boucle fermée)

On peut déduire que notre PID réagi correctement, le P correspond bien à l’erreur multipliée par le gain, le I somme bien toutes les erreurs précédentes. La partie dérivée est pratiquement toujours nulle, ce qui est normal étant donné que notre constante de temps dérivative est quasiment nulle (dû à notre système qui est en pratique du premier ordre).

Le feedforward anticipe bien la montée du DV en diminuant le MV de sortie graduellement.

## IMC tuning

Pour déterminer les meilleurs paramètres du PID nous avons utilisé l’IMC tuning avec un gamma de (valeur de gamma). Nous utiliserons la ligne I de la table IMC qui correspond le mieux à notre système.

Table de IMC Tuning

Nous avons donc obtenu les valeurs suivantes pour notre contrôler :

- Kc =

- Ti =

- Td =

Comme mentionné plus haut dans le rapport, La valeur de Td confirme que la sortie dérivative D du PID est pratiquement nulle.

Bode :

indiceGain:  None

indicePhase:  3512

Gain margin :  57.82645263683891 dB at  0.2538285413400334 rad/s

Error in the frequency pahse computation

Résultats des réponses expérimentale

Simulation et expérimentation en boucle ouverte et Fermé

## Simulation du TCLab

Pour tester le changement d’un setpoint ainsi que la réponse au DV, nous appliquons le protocole suivant :

Nous démarrons notre système avec un PV d’environ 18°C, un DV de 50 et le SP du PID à 40 et on laisse notre système pendant 1000 secondes pour qu’il se stabilise.

(encore il faut décrire le système)

### Boucle ouverte sans feedforward :

Simulation du PID sans Feed Forward

### Boucle ouverte avec Feedforward

Simulation du PID avec Feed Forward

Il est évident que grâce au feedforward on voit que la variation du PV générée par le changement du DV est fortement atténuée.

### Boucle ouverte sans Feedforward

### boucle fermée avec feedforward

## Expérimentation sur TCLab :

### Open loop sans FeedForward

### Open loop avec Feedforward

### Close loop no feedforward

### Close loop + feedforward

Conclusion

Références :

Cours de Mr De Bruyn

Annexes :

## Détermination de PV0 pour MV0=60% et DV0=30%

## Expérimentation pour MV0=60% et DV0=30% pour une modélisation de MV0=50% et DV0=50%

## Réponse indicielle sur MV pour MV0=50% et DV0=50% :